Questo documento fornisce una descrizione dei file di dati e dei metadati disponibili in FatigueSet. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web di FatigueSet o la pubblicazione originale:

FatigueSet: Un dataset multimodale per la modellazione della fatica mentale e della affaticabilità

Manasa Kalanadhabhatta, Chulhong Min, Alessandro Montanari e Fahim Kawsar
15ª Conferenza Internazionale sulle Tecnologie di Calcolo Pervasivo per la Sanità (Pervasive Health), 6–8 dicembre 2021

Metadati e questionari

Il file metadata.csv nella directory principale contiene informazioni di controbilanciamento sull’ordine con cui i partecipanti hanno svolto attività a bassa, media e alta intensità. Ad esempio, il partecipante P01 ha svolto un’attività a bassa intensità nella sessione 01, a media intensità nella sessione 02 e ad alta intensità nella sessione 03.

Il file pre_task_survey.xlsx contiene i risultati del questionario pre-attività compilato dai partecipanti all’inizio di ogni sessione. Include il livello attuale di sonnolenza (Scala di Sonnolenza di Stanford) e lo stato iniziale di vigore e affettività (Scala Globale di Vigore e Affetto).

Il file preliminary_questionnaire.xlsx contiene i risultati del questionario preliminare compilato una sola volta all’inizio dello studio. Include informazioni demografiche, tratti di personalità (scala BFI-10), cronotipo e schemi di sonno (Munich Chronotype Questionnaire, MCTQ), impatto della fatica sul funzionamento quotidiano (Fatigue Severity Scale) e livello generale di fitness (International Fitness Scale).

Dati dei sensori fisiologici

I dati raccolti dai quattro dispositivi indossabili utilizzati nello studio sono descritti di seguito:

(A noi interessa solo braccialetto Empatica E4)

Sensore auricolare Nokia Bell Labs eSense

| nome file | valori | descrizione | unità/intervallo | frequenza di campionamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ear_acc_left / ear_acc_right | timestamp, ax, ay, az | Accelerazione lungo ciascun asse | g {-2:+2} | 100 Hz |
| ear_gyro_left / ear_gyro_right | timestamp, gx, gy, gz | Velocità angolare lungo ciascun asse | gradi/secondo {-500:+500} | 100 Hz |
| ear_ppg_left / ear_ppg_right | timestamp, green, ir, red | Intensità della luce dal sensore PPG | senza unità | 100 Hz |

Fascia Muse S

| nome file | valori | descrizione | unità/intervallo | frequenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| forehead_acc | timestamp, ax, ay, az | Accelerazione lungo ciascun asse | g {-2:+2} | 52 Hz |
| forehead_eeg_alpha_abs | timestamp, TP9, AF7, AF8, TP10 | Potenza assoluta banda alfa EEG | Bels | 10 Hz |
| forehead_eeg_beta_abs | timestamp, TP9, AF7, AF8, TP10 | Potenza assoluta banda beta EEG | Bels | 10 Hz |
| forehead_eeg_delta_abs | timestamp, TP9, AF7, AF8, TP10 | Potenza assoluta banda delta EEG | Bels | 10 Hz |
| forehead_eeg_gamma_abs | timestamp, TP9, AF7, AF8, TP10 | Potenza assoluta banda gamma EEG | Bels | 10 Hz |
| forehead_eeg_theta_abs | timestamp, TP9, AF7, AF8, TP10 | Potenza assoluta banda theta EEG | Bels | 10 Hz |
| forehead_eeg_raw | timestamp, TP9, AF7, AF8, TP10 | Segnale EEG grezzo | µV {0.0:1682.815} | 256 Hz |
| forehead_gyro | timestamp, gx, gy, gz | Velocità angolare | gradi/secondo {-245:+245} | 52 Hz |

| nome file | valori | descrizione | unità/intervallo | frequenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| muse_blinks | timestamp, is_blink | Istanti di battito delle palpebre | 1 = battito | 10 Hz se presente |
| muse_jaw_clenches | timestamp, is_clench | Serraggio della mandibola | 1 = serraggio | 10 Hz se presente |
| muse_device_battery | timestamp, battery_level_muse, battery_voltage_muse, adc_voltage_muse, temperature_muse | Livello batteria, tensione, ADC, temperatura | %, mV, N/A, °C | 0.1 Hz |
| muse_device_fit | timestamp, TP9, AF7, AF8, TP10 | Qualità del contatto sensori | 1=buono, 2=medio, 4=scarso | 10 Hz |
| muse_device_touch | timestamp, is_touching | Contatto con la fronte | 1=vero, 0=falso | 10 Hz |

Fascia toracica Zephyr BioHarness 3.0

| nome file | valori | descrizione | unità/intervallo | frequenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chest_raw_acc | timestamp, vertical, lateral, sagittal | Accelerometro grezzo 12-bit | bits {0-4095} | 100 Hz |
| chest_bb_interval | timestamp, duration | Eventi di respirazione | ms | per respiro |
| chest_physiology_summary | timestamp, hr, br, posture, hr_confidence, hrv, ecc. | Frequenza cardiaca, respirazione, postura, variabilità, affidabilità | vari | 1 Hz |
| chest_raw_breathing | timestamp, breathing_waveform | Segnale respiratorio grezzo | bits | 25 Hz |
| chest_raw_ecg | timestamp, ecg_waveform | ECG filtrato | bits | 250 Hz |
| chest_rr_interval | timestamp, duration | Intervalli R-R | ms | per evento |
| chest_sensor_summary | timestamp, acc_magnitude, ecc. | Metriche di movimento ed ECG | vari | 1 Hz |

| nome file | valori | descrizione | unità/intervallo | frequenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zephyr_activity_summary | timestamp, varie metriche | Attività fisica (passi, salti, impatti, ecc.) | vari | 1 Hz |
| zephyr_device_status | timestamp, batteria, temperatura, bluetooth, ecc. | Stato dispositivo | vari | 1 Hz |

Braccialetto Empatica E4 🙂

| nome file | valori | descrizione | unità/intervallo | frequenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wrist_acc | timestamp, ax, ay, az | Accelerazione | g {-2:+2} | 32 Hz |
| wrist_bvp | timestamp, bvp | Volume di sangue (PPG) | senza unità | 64 Hz |
| wrist_eda | timestamp, eda | Attività elettrodermica | microsiemens | 4 Hz |
| wrist_hr | timestamp, hr | Frequenza cardiaca media (10 sec) | bpm | 1 Hz |
| wrist_ibi | timestamp, duration | Intervallo tra battiti | ms | per battito |
| wrist_skin_temperature | timestamp, temp | Temperatura cutanea | °C | 4 Hz |